# 无人机飞前检查流程图

# 完整检查流程

## 第 0 步：一票否决项快速检查（2 分钟）

□ 机身结构无裂纹或变形

□ 电池无鼓包或漏液

□ 通信链路失联保护功能正常

□ GPS 锁星数≥4 颗

⚠️ 如有未通过项 → 禁止飞行，立即检修

## 第 1 步：机身结构完整性检查（3 分钟）- 10 分

1.1 机架无裂纹、变形 → 目视检查

1.2 螺丝/连接件紧固 → 手动检查

1.3 螺旋桨无损伤 → 目视 + 手触

1.4 起落架完好 → 目视检查

1.5 货物挂载装置可靠 → 手动检查

## 第 2 步：动力系统稳定性检查（4 分钟）- 10 分

2.1 电机运转正常 → 空转测试

2.2 电调响应正常 → 油门测试

2.3 电池电压正常 → 电压表测量

2.4 电池温度正常 → 温度检测

2.5 续航能力达标 → 查看历史记录

2.6 动力冗余正常 → 系统自检

## 第 3 步：飞控系统可靠性检查（3 分钟）- 10 分

3.1 GPS 锁星正常 → 系统显示（≥6 颗）

3.2 指南针校准正常 → 系统自检

3.3 IMU 状态正常 → 系统自检

3.4 返航功能正常 → 模拟测试

3.5 避障系统正常 → 系统自检

## 第 4 步：电池安全性能检查（3 分钟）- 10 分

4.1 电池外观正常 → 目视检查

4.2 充电接口正常 → 目视 + 测试

4.3 电池管理系统正常 → 系统显示

4.4 过放保护正常 → 系统自检

4.5 电池固定可靠 → 手动检查

## 第 5 步：通信链路安全性检查（3 分钟）- 10 分

5.1 遥控链路正常 → 距离测试（50 米）

5.2 图传链路正常 → 图像检查

5.3 失联保护正常 → 模拟测试

5.4 信号干扰检测 → 系统显示

5.5 备用链路可用 → 切换测试

## 第 6 步：城市场景附加项检查（4 分钟）- 10 分

6.1 货物固定装置可靠 → 手动检查

6.2 隐私保护模式开启 → 系统设置

6.3 噪音水平达标 → 噪音计测量

6.4 应急迫降点预设 → 航线规划

6.5 电子围栏生效 → 系统检查

6.6 第三方责任险有效 → 文件检查

## 第 7 步：汇总评分

总分计算：_____/60 分

得分率：_____%

等级判定：A 级（≥54 分）/ B 级（≥48 分）/ C 级（≥36 分）/ 不合格（<36 分）

# 评分汇总

| 检查大类 | 得分 | 满分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机身结构完整性 | ___ | 10 | ___% |
| 二、动力系统稳定性 | ___ | 10 | ___% |
| 三、飞控系统可靠性 | ___ | 10 | ___% |
| 四、电池安全性能 | ___ | 10 | ___% |
| 五、通信链路安全性 | ___ | 10 | ___% |
| 六、城市场景附加项 | ___ | 10 | ___% |
| 总计 | ___ | 60 | ___% |

# 适航等级判定

| 等级 | 分数要求 | 适用场景 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 级 | ≥54 分（≥90%） | 城市人口密集区、超视距飞行 | 无 |
| B 级 | ≥48 分（≥80%） | 郊区、视距内飞行 | 避开人群密集区 |
| C 级 | ≥36 分（≥60%） | 封闭场地、测试飞行 | 需申请空域 |
| 不合格 | <36 分（<60%） | 禁止飞行 | 立即检修 |

最终适航等级：__________

# 异常处理流程

## 快速决策树

开始检查
  │
  ▼
一票否决项检查（2 分钟）
  │
  ├─ 全部通过 → 继续检查
  │
  └─ 有未通过项 → 🛑 禁止飞行，立即检修
  │
  ▼
6 大类检查（18 分钟）
  │
  ▼
汇总评分
  │
  ├─ ≥54 分 → A 级 → 无限制飞行
  ├─ ≥48 分 → B 级 → 避开人群飞行
  ├─ ≥36 分 → C 级 → 封闭场地飞行
  └─ <36 分 → 不合格 → 禁止飞行

## 异常情况处理表

| 异常类型 | 处理措施 | 复飞条件 |
| --- | --- | --- |
| 机身轻微划痕 | 记录在案，持续观察 | 可立即复飞 |
| 螺旋桨轻微磨损 | 更换螺旋桨 | 更换后可复飞 |
| 电池电压偏低 | 更换电池或充电 | 电压正常后可复飞 |
| GPS 锁星不足 | 检查天线，更换场地 | 锁星≥6 颗后可复飞 |
| 通信距离不足 | 检查天线，排除干扰 | 距离达标后可复飞 |
| 结构裂纹/变形 | 返厂维修 | 厂家检测合格后可复飞 |
| 电池鼓包/漏液 | 报废处理，更换新电池 | 更换后可复飞 |