# 城市物流无人机适航合规性检查清单

# 基本信息

| 无人机型号 | ____________________ |
| --- | --- |
| 机身编号 | ____________________ |
| 检查日期 | ______年____月____日 |
| 检查地点 | ____________________ |
| 检查员 | ____________________ |
| 天气条件 | □晴 □阴 □雨 □其他：_______ |
| 环境温度 | _______℃ |

# 一、机身结构完整性（10 分，每项 2 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 机架无裂纹、变形 | 目视检查 | 无可见裂纹、无明显变形 | □是 □否 |
| 1.2 | 螺丝/连接件紧固 | 手动检查 | 无松动、无缺失 | □是 □否 |
| 1.3 | 螺旋桨无损伤 | 目视 + 手触 | 无裂纹、无缺口、无变形 | □是 □否 |
| 1.4 | 起落架完好 | 目视检查 | 无断裂、弹性正常 | □是 □否 |
| 1.5 | 货物挂载装置可靠 | 手动检查 | 锁扣正常、无磨损 | □是 □否 |

# 二、动力系统稳定性（10 分，每项约 1.67 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 电机运转正常 | 空转测试 | 无异响、无异常振动 | □是 □否 |
| 2.2 | 电调响应正常 | 油门测试 | 响应灵敏、无延迟 | □是 □否 |
| 2.3 | 电池电压正常 | 电压表测量 | 单体电压差<0.1V | □是 □否 |
| 2.4 | 电池温度正常 | 温度检测 | 温度<45℃ | □是 □否 |
| 2.5 | 续航能力达标 | 历史记录 | 不低于标称 80% | □是 □否 |
| 2.6 | 动力冗余正常 | 系统自检 | 多旋翼电机冗余可用 | □是 □否 |

# 三、飞控系统可靠性（10 分，每项 2 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | GPS 锁星正常 | 系统显示 | 锁星数≥6 颗 | □是 □否 |
| 3.2 | 指南针校准正常 | 系统自检 | 无干扰警告 | □是 □否 |
| 3.3 | IMU 状态正常 | 系统自检 | 无故障代码 | □是 □否 |
| 3.4 | 返航功能正常 | 模拟测试 | 返航点设置正确 | □是 □否 |
| 3.5 | 避障系统正常 | 系统自检 | 传感器工作正常 | □是 □否 |

# 四、电池安全性能（10 分，每项 2 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 电池外观正常 | 目视检查 | 无鼓包、无漏液 | □是 □否 |
| 4.2 | 充电接口正常 | 目视 + 测试 | 无烧蚀、接触良好 | □是 □否 |
| 4.3 | 电池管理系统正常 | 系统显示 | BMS 无故障 | □是 □否 |
| 4.4 | 过放保护正常 | 系统自检 | 低压保护功能可用 | □是 □否 |
| 4.5 | 电池固定可靠 | 手动检查 | 锁扣正常、无松动 | □是 □否 |

# 五、通信链路安全性（10 分，每项 2 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 遥控链路正常 | 距离测试 | 控制距离达标 | □是 □否 |
| 5.2 | 图传链路正常 | 图像检查 | 图像清晰、无卡顿 | □是 □否 |
| 5.3 | 失联保护正常 | 模拟测试 | 自动返航功能可用 | □是 □否 |
| 5.4 | 信号干扰检测 | 系统显示 | 无强干扰警告 | □是 □否 |
| 5.5 | 备用链路可用 | 切换测试 | 备用频道可切换 | □是 □否 |

# 六、城市场景附加项（10 分，每项约 1.67 分）

| 序号 | 检查项 | 检查方法 | 合格标准 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 货物固定装置可靠 | 手动检查 | 锁扣正常、无松动 | □是 □否 |
| 6.2 | 隐私保护模式开启 | 系统设置 | 人脸/车牌模糊开启 | □是 □否 |
| 6.3 | 噪音水平达标 | 噪音计测量 | <65dB（距地面 30 米） | □是 □否 |
| 6.4 | 应急迫降点预设 | 航线规划 | 至少 3 个备降点 | □是 □否 |
| 6.5 | 电子围栏生效 | 系统检查 | 禁飞区自动规避 | □是 □否 |
| 6.6 | 第三方责任险有效 | 文件检查 | 保险在有效期内 | □是 □否 |

# 评分汇总

| 检查大类 | 得分 | 满分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机身结构完整性 | ___ | 10 | ___% |
| 二、动力系统稳定性 | ___ | 10 | ___% |
| 三、飞控系统可靠性 | ___ | 10 | ___% |
| 四、电池安全性能 | ___ | 10 | ___% |
| 五、通信链路安全性 | ___ | 10 | ___% |
| 六、城市场景附加项 | ___ | 10 | ___% |
| 总计 | ___ | 60 | ___% |

# 适航等级判定

| 等级 | 分数要求 | 判定结果 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 级 | ≥54 分（≥90%） | □合格 □不合格 | 城市人口密集区、超视距飞行 |
| B 级 | ≥48 分（≥80%） | □合格 □不合格 | 郊区、视距内飞行 |
| C 级 | ≥36 分（≥60%） | □合格 □不合格 | 封闭场地、测试飞行 |
| 不合格 | <36 分（<60%） | □合格 □不合格 | 禁止飞行 |

最终适航等级：__________

# 签字确认

| 角色 | 姓名 | 签字 |
| --- | --- | --- |
| 检查员 |  |  |
| 复核员 |  |  |
| 负责人 |  |  |