# 面向城市物流无人机的适航合规性检查清单设计

"凤起南航·泰达未来"首届民航创新实践挑战赛 - 赛道 4 参赛作品

# 摘要

随着低空经济的快速发展，城市物流无人机应用场景日益广泛。然而，当前无人机运营领域缺乏统一、简易的适航检查标准，导致飞行安全隐患频发。本设计基于《民用航空器适航管理条例》（国令第 761 号）、CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》及 CCAR-92《民用无人机运行安全管理规则》等法规框架，设计了一套面向城市物流无人机的适航合规性检查清单。本清单包含 6 大类 32 项检查内容，采用量化评分方式，将适航状态分为 A/B/C 三级，分别对应不同的运营场景。创新性地引入了法规条款映射机制和城市场景定制检查项，使检查清单既符合法规要求，又具有实际可操作性。

关键词：无人机适航；城市物流；检查清单；合规性；CCAR-92

# 目录

一、背景与意义

1.1 行业背景

1.2 设计意义

二、法规依据

2.1 法规层级结构

2.2 核心条款引用

三、检查清单设计

3.1 设计原则

3.2 检查大类

3.3 详细检查项

四、评分与评级体系

4.1 评分规则

4.2 评级标准

4.3 一票否决项

五、使用流程

5.1 飞前检查流程

5.2 异常处理建议

六、创新点说明

6.1 法规条款映射

6.2 城市场景定制

6.3 分级评级体系

七、可行性分析

7.1 技术可行性

7.2 经济可行性

7.3 法规可行性

7.4 推广可行性

八、结论与展望

参考文献

附录

# 一、背景与意义

## 1.1 行业背景

2026 年，中国低空经济进入快速发展期。根据民航局数据，全国注册无人机数量已突破 150 万架，其中物流无人机占比约 15%。泰州医药高新区、船舶制造基地等区域正在试点无人机物流配送服务。

当前存在的主要问题包括：

检查标准不统一：不同运营商采用不同的检查流程

法规落地困难：现有法规条款较为宏观，缺乏具体操作指引

安全意识薄弱：部分运营商为追求效率忽视飞前检查

## 1.2 设计意义

本检查清单的设计意义在于：

标准化：提供统一的检查框架，降低人为疏漏

合规性：每项检查对应具体法规条款，确保合法运营

可操作性：简化专业术语，一线操作员可快速上手

场景适配：针对城市物流特殊需求定制检查项

# 二、法规依据

## 2.1 法规层级结构

本设计依据以下法规框架：

国令第 761 号《民用航空器适航管理条例》（顶层法规）
├── CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》
│   ├── AC-21-AA-2022-40 分级分类 + 安全性分析指南
│   ├── AC-21-AA-2026-45 动力提升航空器适航标准
│   └── AC-21-AA-2026-44 限用类无人机适航标准
└── CCAR-92《民用无人机运行安全管理规则》
    ├── AC-92-AA-2024-01 安全评定指南
    └── AC-92-AA-2024-02 中型无人机适航标准

## 2.2 核心条款引用

| 法规文件 | 相关条款 | 涉及内容 |
| --- | --- | --- |
| CCAR-21-R4 | 第 21.17 条 | 适航证类别与限制 |
| CCAR-21-R4 | 第 21.139 条 | 持续适航要求 |
| CCAR-92 | 第 92.51 条 | 无人机运行前检查 |
| CCAR-92 | 第 92.73 条 | 无人机系统维护 |
| AC-21-AA-2026-44 | §3.2 | 限用类无人机检查要求 |
| AC-92-AA-2024-01 | §5.1 | 安全评定程序 |

# 三、检查清单设计

## 3.1 设计原则

完整性：覆盖无人机系统关键部件

简洁性：每项检查可在 1 分钟内完成

可量化：采用是/否/不适用三档评分

可追溯：每项对应法规条款编号

## 3.2 检查大类

| 序号 | 检查大类 | 分值 | 检查项数 | 建议检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机身结构完整性 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 2 | 动力系统稳定性 | 10 分 | 6 项 | 4 分钟 |
| 3 | 飞控系统可靠性 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 4 | 电池安全性能 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 5 | 通信链路安全性 | 10 分 | 5 项 | 3 分钟 |
| 6 | 城市场景附加项 | 10 分 | 6 项 | 4 分钟 |
| 合计 | - | 60 分 | 32 项 | 20 分钟 |

## 3.3 详细检查项

详见《检查清单》附件。

# 四、评分与评级体系

## 4.1 评分规则

每项检查满分 = 该类分值 ÷ 该类检查项数
检查通过：得满分
检查不通过：得 0 分
不适用：不计入总分（按比例折算）

## 4.2 评级标准

| 等级 | 分数要求 | 得分率 | 适用场景 | 限制条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 级 | ≥54 分 | ≥90% | 城市人口密集区、超视距飞行 | 无 |
| B 级 | ≥48 分 | ≥80% | 郊区、视距内飞行 | 避开人群密集区 |
| C 级 | ≥36 分 | ≥60% | 封闭场地、测试飞行 | 需申请空域 |
| 不合格 | <36 分 | <60% | 禁止飞行 | 立即检修 |

## 4.3 一票否决项

以下检查项如不通过，直接判定为不合格：

机身结构出现裂纹或变形

电池鼓包或漏液

通信链路失联保护功能失效

飞控系统 GPS 无法锁星

# 五、使用流程

## 5.1 飞前检查流程

1. 准备工作（2 分钟）
2. 一票否决项快速检查（2 分钟）
3. 机身结构完整性检查（3 分钟）
4. 动力系统稳定性检查（4 分钟）
5. 飞控系统可靠性检查（3 分钟）
6. 电池安全性能检查（3 分钟）
7. 通信链路安全性检查（3 分钟）
8. 城市场景附加项检查（4 分钟）
9. 汇总评分，确定适航等级（3 分钟）

总检查时间：约 25-30 分钟

## 5.2 异常处理建议

| 异常类型 | 处理措施 | 复飞条件 |
| --- | --- | --- |
| 机身轻微划痕 | 记录在案，持续观察 | 可立即复飞 |
| 螺旋桨轻微磨损 | 更换螺旋桨 | 更换后可复飞 |
| 电池电压偏低 | 更换电池或充电 | 电压正常后可复飞 |
| GPS 锁星不足 | 检查天线，更换场地 | 锁星≥6 颗后可复飞 |
| 结构裂纹/变形 | 返厂维修 | 厂家检测合格后可复飞 |
| 电池鼓包/漏液 | 报废处理，更换新电池 | 更换后可复飞 |

# 六、创新点说明

## 6.1 法规条款映射

本清单的每项检查都对应具体法规条款，确保合规性可追溯。例如：
• 电池安全性能 → AC-21-AA-2026-45 §4.3 动力系统安全
• 通信链路安全性 → CCAR-92 第 92.51 条
• 货物固定装置 → AC-92-AA-2024-01 §6.2 载荷安全

## 6.2 城市场景定制

针对城市物流特殊需求，新增以下检查项：

货物固定装置 — 防止运输过程中货物掉落

隐私保护模式 — 摄像头自动模糊人脸/车牌

噪音控制 — 确保噪音低于城市区域标准（<65dB）

应急迫降点识别 — 预设应急降落区域

电子围栏 — 禁飞区自动规避

保险有效性 — 第三方责任险在有效期内

## 6.3 分级评级体系

参考 AC-21-AA-2022-40 的分级分类思想，设计 A/B/C 三级适航评级：
• A 级 — 最高标准，适用于高风险场景
• B 级 — 常规标准，适用于一般运营
• C 级 — 基础标准，仅适用于封闭场地

# 七、可行性分析

## 7.1 技术可行性

• 检查项目均为目视检查或简单测试，无需专业设备
• 检查流程可在 20 分钟内完成，不影响运营效率
• 评分系统简单明了，一线操作员易掌握

## 7.2 经济可行性

• 无需额外硬件投入
• 检查表可打印或使用电子表单
• 降低事故风险，减少维修成本

## 7.3 法规可行性

• 依据现行有效法规设计
• 符合民航局无人机管理方向
• 可与现有运营手册整合

## 7.4 推广可行性

• 适用于各类物流无人机运营商
• 可作为培训机构教材
• 可为监管部门提供参考

# 八、结论与展望

## 8.1 主要结论

本设计完成了一套面向城市物流无人机的适航合规性检查清单，具有以下特点：
1. 法规合规 — 依据 CCAR-21-R4、CCAR-92 等现行法规
2. 操作简便 — 20 分钟内完成全部检查
3. 场景适配 — 针对城市物流定制检查项
4. 分级管理 — A/B/C 三级对应不同运营场景

## 8.2 局限与改进

局限性：
• 未覆盖所有无人机型号，需根据具体机型调整
• 部分检查项需要进一步量化标准
• 缺乏实际运营数据验证

改进方向：
• 收集更多运营商反馈，优化检查项
• 开发电子化检查 APP，自动记录检查数据
• 与监管部门合作，推动标准化

## 8.3 应用展望

本检查清单可应用于：
1. 物流企业 — 作为日常飞前检查标准
2. 培训机构 — 作为学员培训教材
3. 监管部门 — 作为安全检查参考
4. 保险公司 — 作为风险评估依据

# 参考文献

国务院。《民用航空器适航管理条例》（国令第 761 号）.2024

中国民用航空局。CCAR-21-R4《民用航空产品和零部件合格审定规定》.2025

中国民用航空局。CCAR-92《民用无人机运行安全管理规则》.2025

中国民用航空局。AC-21-AA-2026-44《限用类无人机适航标准》.2026

中国民用航空局。AC-21-AA-2026-45《动力提升航空器适航标准》.2026

中国民用航空局。AC-92-AA-2024-01《无人机安全评定指南》.2024

# 附录

附录 A：检查表模板（详见《检查清单.docx》）
附录 B：法规条款全文索引（详见《法规依据.docx》）
附录 C：参赛队员信息

设计完成日期：2026 年 4 月 17 日
南京航空航天大学 民航学院